|  | Утверждаю: Директор ТОО « Павлодар-Водоканал» Моисей А.И. _________________________ |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых работ

| Номер тендера- 9 |  |
| --- | --- |
| Наименование тендера: Токарно-винторезный станок ГС526УД-02 (РМЦ-2000). |  |
| Номер лота:1 |  |
| Наименование лота: Лот № 1 - Токарно-винторезный станок ГС526УД-02 (РМЦ-2000). |  |
| Описание лота: «Токарно-винторезный станок ГС526УД-02 (РМЦ-2000).»-универсальное оборудование повышенной точности класс «П» по ГОСТ 8-82,Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 500 мм, над суппортом 275 мм, длина обрабатываемой заготовки 2000 мм, конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 -6К,диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе 70 мм,наибольшая высота резца устанавливаемого на станке 25 мм, количество скоростей шпинделя прямого вращения 22 мм,обратного вращения 11 ,пределы частоты вращения шпинделя 16…2000 мин-1,пределы рабочих подач суппора мм/лб: продольных- 0,05..2,8,поперечных -0.025…1.4,пределы шагов нарезаемых резьб:метрических-0.5..112 мм, дюймовых ,число ниток на 1»-56..0,5,модульных ,модуль -0.5…112,питчевых,56…0.5 питч, мощность привода главного движения 7.5(11) кВт, класс точности по ГОСТ 8-82 |  |
| Дополнительное описание лота: -086.5300.009 колесо зубчатое сменное Z=73.m=2 -086.5300.011 колесо зубчатое сменное Z=86.m=2 -086.5300.013 колесо зубчатое сменное Z=72.m=2 - 086.5300.002 колесо зубчатое сменное Z=48.m=2 - 086.5300.010 колесо зубчатое сменное Z=80.m=2 -086.6000.000 колесо зубчатое сменное -1 шт. -086.6002.000 ключ к эл. Шкафу – 1шт. -Система подачи СОЖ -Ограждение патрона -Ограждение суппора -рукоятка 16к20.020.201 -пневмооборудование для разгрузки задней бабки -техническая документация (руководство пользователя) |  |
| Количество: 1 |  |
| Единица измерения: шт. |  |
| Место поставки товара: ТОО «Павлодар-Водоканал» г. Павлодар,ул.Каз.Правды,1 |  |
| Срок поставки товара: в течение 100 дней после предоплаты |  |

Гл. инженер	                                                                Кусаинов Н.К.