|  | Утверждаю: Директор ТОО « Павлодар-Водоканал» Моисей А.И. _________________________ |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемого товара

| Номер тендера- 3 |  |
| --- | --- |
| Наименование тендера: Открытый тендер по закупке самосвала SHACMAN 25т |  |
| Номер лота:1 |  |
| Наименование лота: Самосвал SHACMAN 25 т |  |
| Описание лота: Самосвал SHACMAN Euro V, Кабина –F2000 (одна кровать),Мочевина ADBLUE, двигатель Weichai W10.336 E53 STEYR(Технология-Австралия-Китай)-336 л.с/247 кВт; объем двигателя -9,72 л, макс.скорость-76 км/ч,трансмиссия-10-ти ступенчатая, технология Eaton Fuller; мосты- усиленные ,для тяжелых работ, передний мост-7,5 тн, задний мост-16 тн, объем кузова-19м3, масса в рабочем состоянии – 14 800 кг, габариты самосвала –Д/Ш/В-8329*2490*3450 мм, габариты кузова –Д/Ш/В- 5600*2 300* 1 500 мм, усиленный кузов дно-8 мм, борт – 4 мм, грузоподъемность -25 000 кг; колесная база-6*4/3775+1400; ширина колеи-2036/1860,1860 мм; шины (МЕТАЛЛОКОРД)-12.00R20;мощность генератора -1500 вт; |  |
| Дополнительное описание лота: Экспортный вариант. Модель SX3258DR384 6*6; Кондиционер, магнитола, усиленный аккумулятор, гидромуфта на вентиляторе, шины МЕТАЛЛОКОРД, подогрев кузова, утолщенная кабина, утилизационный сбор, подогрев кузова, металлический бампер . |  |
| Количество закупаемого товара:1 |  |
| Единица измерения: шт. |  |
| Место поставки товара:г.Павлодар ул. Каз. Правды,1 |  |
| Срок поставки товара: 10 (десять) рабочих дней |  |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товара: Самосвал для производства работ на сетях водоснабжения и канализации, а так же устранения аварий на сетях водоснабжении и канализации. |  |

Технический  эксперт 	Лукьянов В.В.